# Trabalho Final – Controle em Tempo Real de um Robô Tripteron com FreeRTOS

## 🎯 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado em ESP32 com FreeRTOS para controle coordenado de um robô Tripteron (2 ou 3 graus de liberdade), incluindo:
- Homing automático com fins de curso;
- Trajetória circular com sincronização entre os eixos;
- Controle baseado em tempo real com tarefas paralelas;
- Desafios adicionais com aceleração, controle e visualização.

O objetivo central é compreender controle em tempo real, portanto não é permitido usar bibliotecas que sincronizam motores automaticamente (ex.: AccelStepper, MultiStepper, runToPosition(), etc.).

## 🧩 Descrição do Sistema

O robô Tripteron é composto por 3 pernas paralelas (X, Y, Z), cada uma movida por motores de passo (NEMA 17). Cada motor deve ser controlado de forma independente por tarefas RTOS.
- Os motores usam CNC Shield + DRV8825.
- A referência de posição é obtida via fins de curso.
- O sistema deve ser implementado em ESP32 com FreeRTOS.

## 📚 Tarefas obrigatórias

### Parte Eletrônica (Obrigatória) – Vale 1,5 ponto

A equipe deverá:

- Revisar toda a fiação do robô Tripteron (ESP32, drivers, fins de curso e motores)

- Garantir organização e segurança elétrica

- Montar ou refazer a placa de interface (protoboard organizada ou PCB)

- Revisar os sensores de fim de curso e garantir funcionamento confiável

- Identificar e corrigir ruídos, mau contato e inversões de lógica

- Documentar claramente a ligação final

Critérios: organização, estabilidade, identificação, explicação da solução.

### 1. 🏠 Homing Automático (Obrigatório) – 1,0 ponto

- Implementar tarefas separadas para cada eixo (X, Y).

- Movimentar o motor até o fim de curso

- Retorno e definição de posição zero (posição absoluta relativa)

- Uso de semáforos para sincronizar finalização

- Foi fornecido um código inicial para a compreensão do homing, mas lembre que no código a ser desenvolvido não  não é permitido usar bibliotecas que sincronizam motores automaticamente (ex.: AccelStepper, MultiStepper, runToPosition(), etc.).

### 2. 🎯 Execução de trajetória circular

- Implementar uma tarefa coordenadora da trajetória.
- Calcular os pontos de uma circunferência no plano XY.
- Enviar os valores-alvo para as tarefas dos motores.
- Cada motor deve:
 - Calcular steps e direção.
 - Executar o movimento.
 - A coordenadora só avança quando ambos motores sinalizam conclusão (via semáforo)
- A próxima iteração da trajetória só avança após todos os motores terminarem.

- Foi fornecido um código inicial para a compreensão da circunferência, mas lembre que no código a ser desenvolvido não  não é permitido usar bibliotecas que sincronizam motores automaticamente (ex.: AccelStepper, MultiStepper, runToPosition(), etc.).

## 🚀 Desafios adicionais (valem nota extra)

### Desafio 1 – Inclusão do Eixo Z

Incluir a terceira perna (Z). Sincronizar com os outros eixos. Permitir movimentos 3D (ex: elipse inclinada).

### Desafio 2 – Perfil de aceleração/deceleração

Implementar controle de velocidade variável: rampas suaves no início/final do movimento (trapezoidal ou senoide).

### Desafio 3 – GoTo com verificação

Criar um sistema de comando externo (serial ou botão). Permitir que o usuário envie coordenadas X, Y, Z.

### Desafio 4 – Controle com sensor e PID

Medir a posição real com encoder ou sensor linear. Corrigir com controle PID.

### Desafio 5 – Visualização da trajetória

Registrar posições e visualizar em tempo real (Python, Processing, etc.).

## 🧪 Avaliação

## Nota máxima com desafios extras: até 10,0

| Item | Pontos |
| --- | --- |
| Parte eletrônica organizada e funcional | 1,5 |
| Homing automático sincronizado | 1,0 |
| Trajetória circular XY | 2,5 |
| Sincronização correta entre tarefas | 1,0 |
| Relatório técnico | 2,0 |
| Subtotal Obrigatório | 8,0 |
| Desafios Extras (máx.) | +2,0 |
| Nota final (máx.) | 10,0 |

| Desafio | Descrição | Pontos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inclusão do eixo Z sincronizado | +0.5 |
| 2 | Perfil de aceleração/deceleração (trapezoidal ou senoide) | +0.5 |
| 3 | Interface de comando externo (serial / Bluetooth / app simples) | +0,5 |
| 4 | Visualização em Python / Processing em tempo real | +0,5 |
| 5 | Inclusão de novos sensores com tasks corretas e sincronizadas | +1,0 |
| 6 | Controle com sensor real (encoder ou posição) + PID | +2,0 |

## 📦 Entrega esperada

1. Código fonte completo (.ino ou .cpp)
2. Relatório em PDF contendo:
- Descrição do sistema
- Diagrama de tarefas RTOS
- Trajetória implementada
- Resultados (fotos, prints, gráficos)
- Comentários sobre os desafios (o que funcionou, o que não funcionou)
3. Vídeo curto mostrando o sistema funcionando (se possível).